Практическая работа по технологии                          10-11 классы

Моделирование

(I задание)

Выполнить моделирование юбки

А                  Б                   В                       Г

Вариант А

Юбка прямая, с односторонней складкой посередине заднего полотнища, направленной слева направо. На переднем и заднем полотнищах по две вытачки от линии талии.

Вариант Б

Юбка расклешенной формы, состоящая из восьми клиньев.

Вариант В, Г

Юбка слегка расклешенная, состоящая из четырех клиньев. На переднем полотнище фигурные карманы.

Машинная обработка изделия (образца)

(II задание)

Вариант А.

«Обработка прямой замкнутой манжеты»

| - Выкроить манжету. Длина манжеты в готовом виде 22см, ширина манжеты в готовом виде 4см. |  |
| --- | --- |
| - Сложить манжету лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сметать, стачать в кольцо, ширина шва 0,7см. |  |
| - Шов разутюжить. |  |
| - Сложить манжету вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь и приутюжить. |  |

Самоконтроль: соблюдение технологии выполнения; машинная строчка ровная, аккуратная; ширина шва соответствуют заданным величинам; наличие закрепок; ВТО.

Карта пооперационного контроля

«Обработка прямой замкнутой манжеты»

| № | Критерии контроля | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  | Соблюдение технологии выполнения | 7 |
|  | Раскрой манжеты | 5 |
|  | Соблюдение ширины шва | 6 |
|  | Ровность, аккуратность строчки | 6 |
|  | Выполнение закрепок | 5 |
|  | Качество ВТО | 6 |
|  | Соблюдение Т/Б | 5 |
|  | Итого: | 40 |